BÀI TẬP TỔNG HỢP ARM CORTEX-M

Student’s Code & Full Name:

1.

2.

3.

Bài tập

1.  Cho R0 = 5. Viết chương trình đếm giảm từ 5 về 0.

▪ Mỗi vòng lặp giảm R0 đi 1.

▪ Sử dụng CBNZ để tiếp tục vòng lặp khi R0 ≠ 0.

▪ Khi R0 = 0, kết thúc chương trình.

Chương trình:

2.  Cho R0 = 5. Viết chương trình tính S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5.

▪ Dùng R0 làm biến đếm.

▪ Dùng R1 lưu tổng.

▪ Sử dụng CBZ hoặc CBNZ để điều khiển vòng lặp.

▪ Kết quả mong đợi: R1 = 15.

Chương trình:

3.  Cho R0 = 6. Viết chương trình tính tổng các số từ R0 giảm dần về 1.

▪ Kết quả lưu trong R1.

▪ Sử dụng CBNZ để điều khiển vòng lặp.

▪ Kết quả mong đợi: R1 = 21.

Chương trình:

4.  Cho R0 = 8. Viết chương trình kiểm tra số chẵn/lẻ, sau đó đếm giảm R0 về 0.

▪ Nếu R0 ban đầu là số chẵn thì R1 = 1, ngược lại R1 = 0.

▪ Dùng TST cho phần IF.

▪ Dùng CBNZ cho phần LOOP.

Chương trình:

5.  Cho R0 = 5, R1 = 0. Viết chương trình đếm số vòng lặp.

▪ Mỗi vòng: R1 = R1 + 1.

▪ Mỗi vòng: R0 = R0 - 1.

▪ Sử dụng CBNZ R0, LOOP.

▪ Kết quả cuối: R0 = 0, R1 = 5.

Chương trình:

6.  Cho R0 = 10. Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 10.

▪ Dùng R1 làm biến tổng.

▪ Dùng TST để kiểm tra chẵn/lẻ.

▪ Nếu số đang xét là chẵn thì cộng vào R1.

▪ Sử dụng CBNZ để lặp.

▪ Kết quả mong đợi: R1 = 30.

Chương trình:

7.  Cho R0 = 5. Viết chương trình tính giai thừa 5!.

▪ Dùng R1 lưu kết quả và khởi tạo R1 = 1.

▪ Mỗi vòng dùng MUL.

▪ Sau mỗi vòng giảm R0 đi 1.

▪ Dùng CBNZ để tiếp tục vòng lặp.

▪ Kết quả mong đợi: R1 = 120.

Chương trình:

8.  Cho R0 = 7. Viết chương trình tính tổng các số lẻ từ 7 về 1.

▪ Nếu số đang xét là lẻ thì cộng vào R1.

▪ Nếu số đang xét là chẵn thì bỏ qua.

▪ Dùng TST để kiểm tra chẵn/lẻ.

▪ Dùng BEQ/BNE cho IF và CBNZ cho LOOP.

▪ Kết quả mong đợi: R1 = 16.

Chương trình:

9.  Cho R0 = 5, R1 = 0, R2 = 0. Viết chương trình đếm số chẵn và số lẻ từ 5 về 1.

▪ Nếu số đang xét chẵn: R1 = R1 + 1.

▪ Nếu số đang xét lẻ: R2 = R2 + 1.

▪ Dùng TST để kiểm tra và CBNZ để lặp.

▪ Kết quả mong đợi: R1 = 2, R2 = 3.

Chương trình:

10.  Cho R0 = 10. Viết chương trình chia tổng thành hai nhóm theo điều kiện R0 > 5.

▪ Nếu R0 > 5: R1 = R1 + R0.

▪ Ngược lại: R2 = R2 + R0.

▪ Sau mỗi vòng: R0 = R0 - 1.

▪ Dùng CMP + BGT/BLE cho IF và CBNZ cho LOOP.

Chương trình:

11.  Cho R0 = 8. Viết chương trình tính riêng tổng số chẵn và tổng số lẻ từ 8 về 1.

▪ Nếu R0 chẵn: R1 = R1 + R0.

▪ Nếu R0 lẻ: R2 = R2 + R0.

▪ Sau đó giảm R0 đi 1 và lặp đến khi R0 = 0.

▪ Kết quả mong đợi: R1 = 20, R2 = 16.

Chương trình:

12.  Cho R0 = 6, R1 = 0, R2 = 1. Viết chương trình tổng hợp điều kiện và vòng lặp.

▪ Nếu R0 chẵn: R1 = R1 + R0.

▪ Nếu R0 lẻ: R2 = R2 × R0.

▪ Sau đó R0 = R0 - 1.

▪ Lặp đến khi R0 = 0.

▪ Kết quả mong đợi: R1 = 12, R2 = 15.

Chương trình:

Yêu cầu

- Sinh viên thực hiện lập trình và debug chương trình, ghi lại kết quả của các thanh ghi

- Nộp source code (file Bai_xx_.s, trong đó xx là thứ tự bài)

- Nộp file pdf Nhom_xx.pdf (trong đó xx là thứ tự nhóm) chứa các nội dung sau:

  - File word tổng hợp có chụp hình màn hình kết quả

  - Toàn bộ phần code có giải thích ý nghĩa từng lệnh bằng comment trong ARM