# BẢNG SO SÁNH ARM CORTEX M3 VÀ CORTEX M4

Cortex-M3 và Cortex-M4 đều là lõi xử lý 32-bit thuộc họ ARM Cortex-M. Cortex-M4 kế thừa nền tảng của Cortex-M3 và bổ sung khả năng xử lý tín hiệu số, cùng bộ xử lý số thực tùy chọn.

| Tiêu chí | Cortex-M3 | Cortex-M4 |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc | ARMv7-M | ARMv7E-M, mở rộng từ ARMv7-M |
| Độ rộng dữ liệu | 32-bit | 32-bit |
| Kiến trúc bộ nhớ | Harvard, tách bus lệnh và bus dữ liệu | Harvard, tách bus lệnh và bus dữ liệu |
| Tập lệnh | Thumb và Thumb-2 | Thumb-2 kết hợp tập lệnh DSP |
| Phép toán số nguyên | Hỗ trợ tốt | Hỗ trợ tương tự Cortex-M3 |
| Nhân và chia | Có bộ nhân 32-bit và bộ chia phần cứng | Có bộ nhân, chia và phép nhân tích lũy tối ưu |
| Xử lý DSP | Không có bộ lệnh DSP chuyên dụng | Có DSP, SIMD, MAC và phép toán bão hòa |
| FPU | Không có | Có thể tích hợp FPU đơn chính xác; lõi có FPU thường gọi là Cortex-M4F |
| Xử lý số thực | Chủ yếu thực hiện bằng phần mềm | Có thể thực hiện bằng phần cứng nếu tích hợp FPU |
| Bộ điều khiển ngắt | NVIC | NVIC |
| Bảo vệ bộ nhớ | Có thể tích hợp MPU | Có thể tích hợp MPU |
| Không gian địa chỉ | 4 GB | 4 GB |
| Bit-banding | Hỗ trợ thao tác từng bit trên SRAM và ngoại vi | Có thể hỗ trợ tương tự tùy cấu hình lõi |
| Debug và Trace | DAP, DWT, FPB, SWV và ETM tùy chọn | Các khối tương tự; ETM và các tính năng trace tùy chọn |
| Độ phức tạp | Thấp hơn | Cao hơn do có DSP và FPU tùy chọn |
| Ứng dụng chính | Điều khiển logic, cảm biến, giao tiếp và IoT thông thường | Xử lý tín hiệu, âm thanh, điều khiển động cơ, robot và thiết bị y tế |
| Khả năng tương thích | Sử dụng tập lệnh ARMv7-M | Có thể chạy phần lớn mã Cortex-M3 nếu ngoại vi và memory map tương thích |

Kết luận: Cortex-M3 phù hợp với các hệ thống điều khiển thông thường. Cortex-M4 phù hợp hơn với xử lý tín hiệu, âm thanh, điều khiển động cơ và thuật toán số học phức tạp nhờ tập lệnh DSP và FPU tùy chọn.

Nguồn tham khảo: ch04_part2.pdf